【書類名】　特許請求の範囲

【請求項1】

食品の表面色に基づいて調理タイミングを判定する装置であって、

(a) 食品表面の色情報を取得する色彩センサー手段と、

(b) 前記色彩センサー手段により取得された色情報をCIE L*a*b*色空間の座標値に変換する色空間変換手段と、

(c) 複数の調理色名に対応づけられた目標色データであって、各目標色データがCIE L*a*b*色空間上の目標座標値および到達判定閾値を含む目標色プリセット辞書を格納する記憶手段と、

(d) ユーザーが前記目標色プリセット辞書から調理色名を選択するための入力手段と、

(e) 前記色空間変換手段により算出されたL*a*b*座標値と、前記入力手段により選択された調理色名に対応する目標座標値との色差ΔEを算出し、前記ΔEが前記到達判定閾値以下となった場合に目標色到達と判定する色差判定手段と、

(f) 前記色差判定手段が目標色到達と判定した場合に通知を発する通知手段と、

を備える、調理タイミング判定装置。

【請求項2】

請求項1に記載の装置において、さらに、

前記色差ΔEの時系列データを蓄積する時系列蓄積手段と、

前記時系列データにおけるΔEの時間変化率に基づいて目標色到達までの残り時間を推定し、前記残り時間が所定の閾値以下となった場合に予告通知を発する予測通知手段と、

を備える、調理タイミング判定装置。

【請求項3】

請求項1または2に記載の装置において、さらに、

調理開始前に白色基準面の色情報を取得し、前記白色基準面のRGBチャネル比率に基づいてチャネル別補正係数を算出するホワイトバランス補正手段を備え、

前記色空間変換手段は、前記補正係数を適用した後にCIE L*a*b*色空間への変換を行う、

調理タイミング判定装置。

【請求項4】

請求項1〜3のいずれかに記載の装置において、

前記色彩センサー手段は、白色LED照明を内蔵し、前記白色LED照明により食品表面を照射した状態で色情報を取得する、

調理タイミング判定装置。

【請求項5】

請求項1〜4のいずれかに記載の装置において、

前記装置は、調理器具の縁に着脱可能なクリップ構造を有する筐体に収容され、前記色彩センサー手段が食品面に向けて配置される外付け型構成である、

調理タイミング判定装置。

【請求項6】

請求項1〜5のいずれかに記載の装置において、

前記目標色プリセット辞書に格納される目標色データは、「きつね色」、「飴色」、「ハシバミ色」、「こんがり」、「べっこう色」、および「焦がしバター色」のうち少なくとも2以上の調理色名と、各調理色名に対応するCIE L*a*b*目標座標値および到達判定閾値（ΔE = 3.0〜8.0の範囲）を含む、

調理タイミング判定装置。

【請求項7】

請求項1〜6のいずれかに記載の装置において、さらに、

調理開始時の食品色のCIE L*a*b*座標値を初期点として記録し、前記初期点からの累積色変化量を追跡する相対色変化追跡手段を備える、

調理タイミング判定装置。

【請求項8】

請求項1〜7のいずれかに記載の装置において、さらに、

ユーザーが目標到達時点で登録した計測L*a*b*値を、無線通信手段を介してサーバーに送信し、複数ユーザーから収集されたデータに基づいて前記目標色プリセット辞書の目標座標値を更新する辞書更新手段を備える、

調理タイミング判定装置。

【請求項9】

食品の表面色に基づいて調理タイミングを判定する方法であって、

(a) 色彩センサーにより食品表面の色情報を連続的に取得するステップと、

(b) 取得された色情報をCIE L*a*b*色空間の座標値に変換するステップと、

(c) ユーザーが選択した調理色名に対応する目標L*a*b*座標値との色差ΔEを算出するステップと、

(d) 前記ΔEが所定の到達判定閾値以下となった場合に目標色到達と判定するステップと、

(e) 目標色到達と判定された場合に通知を発するステップと、

を含む、調理タイミング判定方法。

【請求項10】

請求項9に記載の方法において、さらに、

(f) 前記ΔEの時系列変化率を算出し、目標色到達までの残り時間を推定するステップと、

(g) 前記残り時間が所定の閾値以下となった場合に予告通知を発するステップと、

を含む、調理タイミング判定方法。

【請求項11】

コンピュータを、請求項1〜8のいずれかに記載の調理タイミング判定装置の各手段として機能させるためのプログラム。